Ενότητα: Ασκήσεις Audio Editing

Άδειες Χρήσης

- Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

- Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

Χρηματοδότηση

- Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Σκοποί ενότητας	4

1.1	Editing σε αρχεία ήχου	4

1.2	Μίξη	4

1.3	Compressor	5

1.4	Ισοσταθμιστής	5

1.5	De-esser	5

1.6	Αποθορυβοποίηση	6

1.7	Χρήση Audacity	6

1.8	Συνδυαστικές ασκήσεις	6

# Σκοποί ενότητας

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η κατανόηση και η εξοικείωση των τεχνικών συνεργατών με τις τεχνικές επεξεργασίας ήχου για τις ανάγκες του προγράμματος Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα

## Editing σε αρχεία ήχου

- Σας δίνεται το ακατέργαστο αρχείο ήχου Speech_with_silence.wav. Εισάγετε το αρχείο ήχου σε ένα καινούργιο project Sony Vegas. Με την χρήση του εργαλείου Split/Slice αφαιρέστε το κομμάτι που παρουσιάζεται παύση στην ομιλία.

- Ενώστε τα δύο μέρη μετά την αφαίρεση της παύσης με την χρήση crossfade. Στο ενοποιημένο κομμάτι πραγματοποιήστε fade in/out διάρκειας 50 msec στην αρχή και στο τέλος των clips.

- Εξάγετε την συνολική ομιλία σε ένα ξεχωριστό αρχείο.

## Μίξη

- Σας δίνεται δύο ακατέργαστα ενιαίο αρχεία ήχου Intro_1.wav & Music_1.wav. Εισάγετε τα σε ένα καινούργιο project Sony Vegas σε ξεχωριστά κανάλια. Τα δύο ηχητικά μέρη πρέπει να επικαλύπτονται ώστε να ακούγεται ταυτόχρονα ο ήχος και από τα δύο μέρη. Χρησιμοποιώντας το Track Volume ελαττώστε την ένταση κατά 8 dB στο κανάλι που περιέχει την ομιλία (Intro_1.wav). Στη συνέχεια χαμηλώστε την ένταση στο κανάλι του μέρους της μουσικής (Music_1.wav) κατά 3 dB. Εξάγετε το μέρος σε ένα τελικό αρχείο.

- Επαναλάβετε την αρχική διαδικασία μόνο που αντί να αλλάξετε το track volume σε κάθε κανάλι, ελαττώστε την ένταση στο Master Volume κατά 8 dB. Εξάγεται το συνολικό χρονικό κομμάτι και συγκρίνετε το αποτέλεσμα με το Παράδειγμα 1.

- Παρόμοια με την διαδικασία του παραδείγματος 1 αντί να αλλάξει το track volume αλλάξτε τις αντίστοιχες τιμές στα Clip volume.

- Εισάγετε το αρχείο Music_1.wav στο Sony Vegas σε ένα καινούργιο αρχείο. Ενεργοποιείστε στο κανάλι το Envelope Volume. Μειώστε την ένταση στα σημεία που είναι μεγαλύτερη σε σχέση με το υπόλοιπο αρχείο, έτσι ώστε η ένταση ναι είναι σχετικά ομαλή σε όλο το μήκος του μέρους. Εξάγετε το τελικό αποτέλεσμα σε ένα αρχείο.

## Compressor

- Εισάγετε το αρχείο Speech_noFX_1.wav στο Sony Vegas σε ένα νέο αρχείο. Το αρχείο περιέχει διακυμάνσεις στην ένταση του ομιλητή. Προσθέστε ένα compressor εφέ ώστε να εξομαλύνετε τις εντάσεις. Βοήθεια: Ορίστε το threshold του κομπρέσορα κοντά στις χαμηλές στάθμες του ομιλητή και αυξήστε ανάλογα το Ratio και το output gain. Προσοχή το τελικό σήμα να μην ψαλλιδίζει!

- Εξάγετε το αποτέλεσμα σε ένα αρχείο. Συγκρίνετε τις δύο κυματομορφές πριν και μετά.

## Ισοσταθμιστής

- Εισάγετε το αρχείο Speech_noFX_2.wav στο Sony Vegas σε ένα νέο αρχείο. Προσθέστε ένα εφέ ισοσταθμιστή. Προσθέστε έπειτα ένα εφέ φασματικού αναλυτή.

- Αφαιρέστε από το αρχείο τις χαμηλές συχνότητες με την χρήση ενός high-pass φίλτρου. Εξάγετε το αποτέλεσμα σε ξεχωριστό αρχείο.

- Στο ίδιο εφέ EQ ενεργοποιήστε ένα φίλτρο το οποίο να έχει συχνότητα αποκοπής τα 1 kHz. Προσθέστε ένταση μερικά dB σε αυτή τη συχνότητα. Αντίστροφα αφαιρέστε μέχρι τέλους την ένταση σε αυτή τη συχνότητα. Συγκρίνετε τις δύο περιπτώσεις αισθητικά αφού τις έχετε εξάγει σε αρχεία.

- Στην τελευταία περίπτωση συχνότητας δοκιμάστε να τροποποιήσετε το Q ενώ έχετε χαμηλώσει την ένταση της μπάντας. Εξάγετε δύο αρχεία ένα για μεγάλο και ένα για μικρό Q.

- Αφού έχετε ολοκληρώσει τα παραπάνω βήματα, έχοντας μια μέση τιμή στο Q, αλλάξτε την συχνότητα αποκοπής προς υψηλότερες συχνότητες.

- Εισάγετε το αρχείο Speech_withlowfreq.wav στο Vegas και προσθέστε πάλι ένα εφέ EQ. Αλλάζοντας τις παραμέτρους ενός απλού φίλτρου ή φίλτρου τύπου Notch και με οδηγό τις προηγούμενες ασκήσεις, αφαιρέστε τον χαμηλό-συχνο θόρυβο που ακούγεται στην ομιλία.

## De-esser

- Εισάγετε το αρχείο Speech_noFX_3.wav στο Sony Vegas σε ένα νέο αρχείο. Προσθέστε στα Audio FX το plugin De-Esser. Στο παρών αρχείο είναι έντονη η ύπαρξη φθόγγων «σ». Προσπαθείστε να μειώσετε την παρουσία του φθόγγου «σ» με την χρήση του plug-in.

## Αποθορυβοποίηση

- Εισάγετε το αρχείο Speech_with_noise.wav στο Audacity σε ένα νέο αρχείο. Στο αρχείο αυτό παρατηρείται θόρυβος περιβάλλοντος χαμηλής έντασης. Με την χρήση του εφέ αποθορυβοποίησης αφαιρέστε τον θόρυβο αυτό.

- Εναλλακτικά εισάγετε το αρχείο στο Sony Vegas. Δοκιμάστε να αφαιρέστε τον θόρυβο με την χρήση του plug-in Waves X-Noise. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητο να βρείτε μια περιοχή που να ακούγεται μόνο ο θόρυβος και να την κάνετε λούπα ώστε να μελετήσετε το προφίλ του θορύβου. Πειραματιστείτε με τις τιμές Threshold και Reduction.

- Εξάγετε τα αποτελέσματα σε τελικά αρχεία των δύο περιπτώσεων και συγκρίνετε τα.

## Χρήση Audacity

- Εισάγετε το αρχείο Speech_noFX_1.wav στο Audacity. Δημιουργήστε αντίγραφο του αρχείου για ασφαλέστερη επεξεργασία.

- Εφαρμόστε τις τεχνικές επεξεργασίας με Compressor και EQ που ζητήθηκαν στις ασκήσεις 1.3 & 1.4.

- Εισάγετε το αρχείο Videolecture_sample.wmv στο Audacity έτσι ώστε να εξάγετε το ηχητικό κομμάτι του. Εξάγετε το ηχητικό μέρος σε ένα αρχείο wav.

## Συνδυαστικές ασκήσεις

- Εισάγετε το αρχείο Videolecture_sample.wav στο Sony Vegas.

- Αφαιρέστε τα σημεία σιγής.

- Εφαρμόστε Fade In/Out – Crossfade όπου είναι αναγκαίο.

- Αφαιρέστε τον θόρυβο.

- Αφαιρέστε τις ενοχλητικές συχνότητες

- Εξομαλύνετε τις εντάσεις με Compressor.